연구실 GPU 자원 예약·모니터링 시스템

구축 상세 가이드

Synology DS1522+  ·  LibreBooking  ·  Prometheus  ·  Grafana

Soft Reservation 중심 / GPU 하드웨어 강제 할당 없음

이 문서의 목적 학생 5–6명이 2대의 GPU 서버를 공유하는 연구실 환경에서, “누가 언제 어떤 GPU를 우선 사용할 예정인지”를 공유하고 실제 서버 사용 상태를 한 화면에서 확인할 수 있는 시스템을 구축한다. 예약은 자원을 잠그거나 CUDA 접근을 차단하지 않는 Soft Reservation이다.

| 항목 | 권장안 |
| --- | --- |
| 중앙 서버 | Synology DS1522+ |
| 예약 | LibreBooking + MariaDB |
| 모니터링 수집 | Prometheus |
| GPU 메트릭 | NVIDIA DCGM Exporter |
| CPU/RAM/Disk | Prometheus node_exporter |
| 시각화 | Grafana |
| 단일 진입점 | Homepage (선택이지만 권장) |
| 통합 상태 | Phase 2: 소형 자체 Portal (읽기 전용) |

문서 기준일  2026-08-28

권장 대상  연구실 인프라 구축 담당 학생 및 관리자

# 문서 구성

1. 목표와 운영 원칙

2. 최종 권장 아키텍처

3. 오픈소스 구성요소 선정

4. 단계별 구축 전략

5. 구축 전 조사 및 준비

6. Synology DS1522+ 중앙 서버 구축

7. LibreBooking 예약 시스템 구축

8. GPU 서버 모니터링 Agent 설치

9. Prometheus 메트릭 수집 구성

10. Grafana 대시보드 구성

11. Homepage 단일 진입점 구성

12. Soft Reservation 운영 규칙

13. Phase 2 통합 Portal 설계

14. 보안·백업·장애대응

15. 테스트 시나리오와 합격 기준

16. 학생 과제 분담 및 산출물

17. 운영 후 확장 아이디어

부록 A. 주요 설정 예제

부록 B. PromQL 예제

부록 C. 공식 참고자료

중요 1차 목표는 “완벽한 스케줄러”가 아니다. 학생들이 현재/예정 GPU 사용을 투명하게 공유하고, 실제 GPU/CPU/RAM 상태를 쉽게 확인하도록 만드는 것이 목적이다. Slurm이나 Kubernetes는 이 단계에서 도입하지 않는다.

# 1. 목표와 운영 원칙

## 1.1 해결하려는 문제

현재 방식은 학생이 GPU 서버에 SSH 접속한 뒤 nvidia-smi를 확인하고 비어 보이는 GPU를 사용하는 방식이다. 인원이 많지 않을 때는 간단하지만, 장시간 학습·멀티 GPU 실험·논문 마감 등이 겹치면 “누가 언제 쓸 예정인지”를 알 수 없고, GPU가 비어 있어도 다른 사람이 곧 사용할지 판단하기 어렵다.

GPU를 지금 누가 쓰는지는 확인할 수 있지만, “앞으로 누가 쓸 예정인지”를 알기 어렵다.

GPU는 예약되어도 실제로는 놀 수 있으므로, 강제 예약은 오히려 활용률을 낮출 수 있다.

CPU/RAM 사용이 높은 작업은 GPU가 비어 있어도 같은 서버의 다른 사용자에게 영향을 줄 수 있다.

교수/관리자는 서버 증설 필요성을 판단할 장기 사용률 통계가 없다.

## 1.2 이 시스템의 원칙

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| Soft Reservation | 예약은 “우선 사용권” 표시다. Linux 권한, CUDA_VISIBLE_DEVICES, 프로세스 실행을 강제하지 않는다. |
| Idle Borrowing | 예약 중이라도 실제 GPU가 idle이면 다른 학생이 임시로 사용할 수 있다. 원 예약자가 사용을 시작하면 우선권이 있다. |
| Monitoring ≠ Control | 모니터링은 읽기 전용이다. 프로세스를 자동 종료하지 않는다. |
| OSS First | 검증된 오픈소스를 조합하고, 자체 개발은 통합 화면 등 필요한 최소 범위로 제한한다. |
| Internal First | 초기에는 연구실/교내 내부망에서만 접근하게 한다. 외부 공개는 별도 보안 검토 후 진행한다. |
| Simple Operation | 학생 5–6명 규모에 맞게 유지보수가 쉬운 구조를 우선한다. |

## 1.3 명확한 비목표

GPU 장치를 예약자에게만 보이게 하는 기능을 구현하지 않는다.

예약 종료 시 학생의 학습 프로세스를 kill하지 않는다.

공정 배분 알고리즘, Queue, Fair-share, Preemption은 1차 구축 범위가 아니다.

Slurm/Kubernetes 기반 HPC 운영체제로 전환하지 않는다.

NAS에서 GPU 연산을 수행하지 않는다. NAS는 관리·예약·수집·시각화만 담당한다.

# 2. 최종 권장 아키텍처

그림 1. 권장 시스템 구조

## 2.1 DS1522+를 중앙 서버로 사용하는 이유

DS1522+는 AMD Ryzen R1600(2코어/4스레드)과 8 GB DDR4 ECC 메모리를 기본 탑재하고 최대 32 GB까지 확장할 수 있다. 이 규모의 예약·모니터링 스택은 GPU 연산을 하지 않기 때문에 NAS에 적합하다. [R1]

Synology Container Manager는 Compose 기반 다중 컨테이너 프로젝트를 관리할 수 있다. 2026년 5월 기준 최신 특정 Container Manager 빌드(24.0.2-1630)는 DS1522+에서 제외되지만, Synology는 해당 모델에 호환되는 24.0.2-1606 또는 다른 호환 버전을 사용하도록 안내한다. 따라서 Package Center에서 DS1522+에 제공되는 호환 버전을 설치하며, 최신 빌드를 수동 강제 설치하지 않는다. [R2][R3]

메모리 판단 기본 8 GB로 먼저 운영한다. LibreBooking/MariaDB/Prometheus/Grafana/Homepage가 동시에 돌아가도 연구실 규모에서는 충분할 가능성이 높다. 다만 NAS가 파일 인덱싱·백업·다른 컨테이너를 많이 동시에 수행하고 DSM 메모리 압박이 반복되면 16 GB 이상 확장을 검토한다.

## 2.2 데이터 흐름

학생이 Homepage에 접속하고 “GPU 예약” 또는 “GPU 모니터링”으로 이동한다.

LibreBooking에서 S1-GPU0, S1-GPU1 같은 자원을 원하는 시간에 예약한다.

GPU 서버의 node_exporter와 DCGM Exporter가 HTTP /metrics 엔드포인트로 상태를 제공한다.

NAS의 Prometheus가 30초 간격으로 두 GPU 서버를 scrape한다.

Grafana가 Prometheus를 데이터소스로 사용해 CPU/RAM/Disk/GPU 상태를 시각화한다.

Phase 2에서는 LibreBooking API와 Prometheus API를 작은 Portal에서 결합해 Free / Reserved-Idle / In Use / Borrowable 등을 자동 표시한다.

## 2.3 권장 네트워크 포트

| 서비스 | 기본 포트 | 접근 주체 | 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| Homepage | 3000 | 학생/교수 | 내부망 허용 |
| LibreBooking | 8080 | 학생/교수 | 내부망 허용 |
| Grafana | 3001→3000 | 학생/교수 | 내부망 허용 |
| Prometheus | 9090 | 관리자 | 가능하면 관리자만 |
| node_exporter | 9100 | NAS Prometheus | NAS IP만 허용 |
| DCGM Exporter | 9400 | NAS Prometheus | NAS IP만 허용 |
| DSM | 5000/5001 | 관리자 | 학생에게 불필요 |

# 3. 오픈소스 구성요소 선정

## 3.1 예약: LibreBooking을 기본 선택

LibreBooking은 Booked Scheduler의 오픈소스 계열로, 현재도 개발되고 있으며 다중 자원 예약, waitlist, 역할 기반 접근제어, quota/credit, 사용량 보고, 반응형 UI를 제공한다. GPU를 “예약 가능한 자원(resource)”으로 모델링하기에 적합하다. [R4]

| 후보 | 장점 | 한계/판단 |
| --- | --- | --- |
| LibreBooking | 다중 자원 예약, 사용자/권한, API, 보고 기능 | 기본 선택. GPU 여러 장 예약과 Phase 2 API 통합에 유리 |
| MRBS | 매우 단순, 안정적, 자원 예약에 사용 가능 | 대안. 단순 달력에는 좋으나 다중 자원/API 확장성에서 LibreBooking을 우선 |
| Slurm | 실제 GPU/CPU/RAM 강제 할당, Queue | 현재 목표보다 과도함. 향후 사용자/서버 규모 확대 시 검토 |
| Google Calendar/Sheet | 즉시 도입 가능 | 실제 GPU 상태와 연동이 약하고 자원/권한/통계가 제한적 |

## 3.2 모니터링: Prometheus + Grafana

node_exporter는 Linux 하드웨어/OS 메트릭을 Prometheus 형식으로 제공하며 기본 포트는 9100이다. NVIDIA DCGM Exporter는 GPU 메트릭을 Prometheus 형식으로 제공하며 기본 포트는 9400이다. Prometheus는 두 exporter를 주기적으로 수집하고 Grafana가 이를 시각화한다. [R7][R8]

DCGM Exporter의 기본 메트릭에는 GPU utilization, framebuffer memory free/used/reserved, GPU temperature, power usage 등이 포함되어 있어 연구실 대시보드에 필요한 핵심 지표를 대부분 바로 사용할 수 있다. [R9]

## 3.3 단일 진입점: Homepage

Homepage는 Docker로 쉽게 배포할 수 있는 오픈소스 애플리케이션 대시보드다. 1차 버전에서는 자체 웹사이트를 만들지 않고 Homepage에 “GPU 예약 / GPU 모니터링 / 관리자 Prometheus” 카드만 배치해 하나의 사이트처럼 사용할 수 있다. [R11]

자체 개발은 Phase 2 예약과 모니터링을 완전히 한 화면에 합치는 기능은 LibreBooking API + Prometheus API를 읽는 소형 FastAPI/React 또는 FastAPI/Jinja Portal로 구현한다. 1차부터 직접 예약 UI를 새로 만들지 않는다.

# 4. 단계별 구축 전략

| 단계 | 목표 | 자체 개발 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — MVP | LibreBooking 예약 + Grafana 모니터링 + Homepage 진입점 | 없음 또는 YAML 설정만 |
| Phase 2 — 통합 | 예약 상태 + 실사용 상태 결합, Borrowable 자동 판단, 사용자 표시 | 소형 읽기 전용 Portal |
| Phase 3 — 운영 고도화 | 알림, 장기 통계, 예약/실사용 불일치, 간단한 정책 | 필요한 부분만 확장 |

## 4.1 Phase 1에서 반드시 완성할 것

NAS에서 모든 중앙 서비스가 재부팅 후 자동 기동

LibreBooking에서 서버별 GPU를 개별 자원으로 예약

멀티 GPU 작업은 여러 GPU resource를 한 예약에 포함

Grafana에서 두 서버의 CPU/RAM/Disk 및 GPU별 Util/VRAM/온도/전력 표시

학생이 Homepage 하나만 북마크하면 예약과 모니터링에 접근

GPU 예약은 실제 프로세스 실행을 막지 않는다는 운영 규칙 공지

Prometheus exporter 포트는 NAS에서만 접근 가능하도록 방화벽 제한

## 4.2 Phase 2에서 추가할 것

현재 시각에 활성화된 LibreBooking 예약 조회

GPU별 실제 compute process 유무 및 Linux 사용자 조회

예약자 ↔ Linux 계정 매핑

Reserved + idle 조건이면 Borrowable 표시

예약 없이 사용 중이면 Unreserved / In Use 표시

예약자와 실사용자가 다르면 Conflict 또는 Borrowed 표시

최근 24시간/7일 GPU utilization과 예약 대비 실사용률 표시

# 5. 구축 전 조사 및 준비

## 5.1 학생들이 먼저 작성할 인벤토리

| 항목 | 예시 | 실제 값 |
| --- | --- | --- |
| NAS IP / Hostname | 192.168.0.20 / gpu-lab-nas | ________________ |
| DSM 버전 | DSM 7.x | ________________ |
| GPU Server 1 | gpu01 / 192.168.0.31 | ________________ |
| GPU Server 2 | gpu02 / 192.168.0.32 | ________________ |
| GPU 수 / 모델 | 4 × NVIDIA … | ________________ |
| GPU Server OS | Ubuntu 24.04 LTS | ________________ |
| 연구실 내부 subnet | 192.168.0.0/24 | ________________ |
| 학생 Linux 계정 | student1, student2, … | ________________ |
| NAS 백업 대상 | Hyper Backup/Snapshot | ________________ |

## 5.2 사전 점검 명령

GPU 서버 기본 정보 수집

# 각 GPU 서버 hostname -f ip -br addr nvidia-smi nvidia-smi -L free -h lscpu ¦ egrep 'Model name¦CPU\(s\)' df -hT # Docker를 사용할 경우 docker --version docker compose version # NVIDIA Container Toolkit 여부 확인 (Docker DCGM 사용 시) docker info ¦ grep -i runtime

## 5.3 자원 명명 규칙

| 구분 | 규칙 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | gpu-server-1, gpu-server-2 | gpu-server-1 |
| GPU Resource | S<server>-GPU<index> | S1-GPU0 |
| 예약 제목 | [프로젝트] 작업 요약 | [SeaIce] RoMa training |
| Linux 계정 | 영문 소문자 통일 권장 | honggd |
| LibreBooking 사용자명 | 가능하면 Linux 계정과 동일 | honggd |

왜 이름을 통일하는가 Phase 2에서 예약자와 실제 프로세스 사용자를 자동 비교하기 위해서다. Linux username과 LibreBooking username을 동일하게 만들면 별도 매핑 파일이 거의 필요 없다.

# 6. Synology DS1522+ 중앙 서버 구축

## 6.1 Container Manager 설치

DSM 관리자 계정으로 로그인한다.

Package Center에서 DS1522+에 제공되는 “Container Manager”를 설치한다.

특정 최신 빌드가 모델에 표시되지 않더라도 비공식 패키지를 강제 설치하지 않는다. Package Center/공식 Download Center에서 호환 버전을 사용한다.

Container Manager → Project 기능이 보이는지 확인한다. Compose YAML을 이용한 프로젝트 관리가 가능해야 한다. [R3]

## 6.2 NAS 디렉터리 구조

권장 디렉터리

/volume1/docker/gpu-lab/ ├── docker-compose.yml ├── .env ├── librebooking/ │ ├── lb.env │ ├── db.env │ └── crontab ├── prometheus/ │ └── prometheus.yml ├── homepage/ │ ├── services.yaml │ ├── settings.yaml │ └── ... └── data/ ├── librebooking-db/ ├── librebooking-app/ ├── librebooking-images/ ├── librebooking-reservations/ ├── prometheus/ └── grafana/

동봉한 starter pack의 nas 폴더를 위 구조의 시작점으로 사용한다. 실제 비밀번호가 들어가는 .env, lb.env, db.env는 Git 저장소에 커밋하지 않는다.

## 6.3 Compose 프로젝트 배포

starter pack의 `nas/.env.example`을 `.env`로 복사한다.

LibreBooking `lb.env.example`, `db.env.example`을 각각 `lb.env`, `db.env`로 복사한다.

모든 CHANGE_ME 값을 실제 NAS IP, 강한 비밀번호 등으로 교체한다.

Container Manager → Project → Create에서 `/volume1/docker/gpu-lab/docker-compose.yml`을 사용한다.

프로젝트 생성 후 LibreBooking, MariaDB, Prometheus, Grafana, Homepage 컨테이너가 모두 Running인지 확인한다.

NAS 재부팅 후 자동 재시작 여부를 한 번 검증한다.

Compose 점검 명령

# SSH에서 직접 점검할 경우 cd /volume1/docker/gpu-lab docker compose config docker compose up -d docker compose ps docker compose logs --tail=100 librebooking docker compose logs --tail=100 prometheus docker compose logs --tail=100 grafana

## 6.4 이미지 버전 정책

운영에서는 latest 남발 금지 초기 실험 단계에서는 latest를 사용할 수 있지만, 시스템이 안정화되면 LibreBooking, Prometheus, Grafana, Homepage 이미지는 정상 동작이 확인된 버전 태그로 고정(pin)한다. 업데이트 전에는 NAS snapshot/backup을 만든 뒤 staging 또는 점검 시간에 진행한다.

# 7. LibreBooking 예약 시스템 구축

## 7.1 Docker 구성 근거

LibreBooking 공식 Docker 예제는 LibreBooking 애플리케이션 컨테이너와 MariaDB 컨테이너를 연결하고, 설정·업로드·DB 데이터를 persistent volume에 저장하는 구조를 제공한다. 공식 예제의 현재 환경변수에는 DB 이름/사용자/비밀번호/호스트, 설치 비밀번호, 기본 타임존, 스크립트 URL 등이 포함된다. [R5]

## 7.2 최초 설치

브라우저에서 `http://NAS_IP:8080/install`에 접속한다.

설치 비밀번호로 인증하고 데이터베이스 생성/사용자 생성을 완료한다.

관리자 계정을 등록한다. 관리자 권한은 담당 학생 1명 + 교수/연구실 관리자 정도로 최소화한다.

기본 시간대를 Asia/Seoul로 확인한다.

설치가 끝나면 install 경로가 외부 사용자에게 불필요하게 노출되지 않도록 공식 가이드의 보안 설정을 적용한다.

## 7.3 GPU를 Resource로 등록하는 표준

LibreBooking의 핵심은 “GPU 한 장 = Resource 한 개”로 보는 것이다. 서버 자체를 하나의 resource로 만들지 않는다. 이렇게 해야 GPU 1장 예약과 GPU 2–4장 멀티 GPU 예약을 모두 표현할 수 있다.

| Resource | 설명/속성 예 |
| --- | --- |
| S1-GPU0 | Server=gpu-server-1, GPU index=0, Model=…, VRAM=… GB |
| S1-GPU1 | Server=gpu-server-1, GPU index=1, Model=…, VRAM=… GB |
| S1-GPU2 | … |
| S2-GPU0 | Server=gpu-server-2, GPU index=0, Model=…, VRAM=… GB |

Resource Group은 서버별로 `Server 1 GPUs`, `Server 2 GPUs`와 같이 만든다. LibreBooking은 resource group을 이용해 자원을 조직/필터링할 수 있고, 같은 schedule에 속한 resource는 그룹 단위 예약에도 활용할 수 있다. [R4]

## 7.4 예약 폼에 넣을 사용자 정의 항목

| 필드 | 형식 | 필수 | 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project / Purpose | Text | 예 | Sea Ice Drift – RoMa |
| Expected CPU cores | Integer | 아니오 | 16 |
| Expected RAM (GB) | Integer | 아니오 | 64 |
| Job type | Choice | 아니오 | Training / Inference / Preprocess |
| Long-run note | Text | 아니오 | 48시간 이상이면 사유 기재 |
| Contact | 자동 사용자 정보 | 권장 | 학생 계정 |

CPU/RAM은 예약 강제가 아님 CPU core와 RAM 값은 “같은 서버에서 대략 얼마나 쓸 예정인지”를 공유하기 위한 참고 정보다. 시스템은 cgroup이나 Slurm으로 이를 제한하지 않는다.

## 7.5 권한 정책

일반 학생: 예약 생성/수정/삭제, 전체 예약 열람

관리자: Resource/Schedule/User 관리, 장애 시 예약 수정

예약 승인제는 기본적으로 사용하지 않는다. 인원이 적으므로 자율 운영을 우선한다.

개인별 quota는 초기에 비활성화하고, 특정 사용자의 장기 독점 문제가 반복될 때만 검토한다.

## 7.6 REST API 활성화 — Phase 2 준비

LibreBooking은 RESTful JSON API를 제공하며, 예약·자원·스케줄·사용자 등을 조회할 수 있다. API는 config에서 활성화하고 secure endpoint 사용 시 sessionToken과 userId로 인증한다. Resource Availability API도 제공한다. [R6]

Phase 1에서는 API를 안 써도 된다 1차 구축은 LibreBooking UI 자체만으로 완료한다. API 활성화는 Phase 2 통합 Portal 개발 시 진행한다.

# 8. GPU 서버 모니터링 Agent 설치

## 8.1 기본 전제

이 가이드는 GPU 서버가 Linux(권장: Ubuntu LTS)이고 NVIDIA driver 및 nvidia-smi가 정상 동작하는 상황을 전제로 한다. DCGM은 Linux에서 동작하며 NVIDIA datacenter GPU뿐 아니라 Maxwell 이후의 비-datacenter GPU에서도 필드 값 감시 등 주요 기능을 지원한다. [R8]

## 8.2 node_exporter — CPU/RAM/Disk

각 GPU 서버에 node_exporter를 설치한다. Ubuntu에서는 패키지 설치가 가장 단순하다. 배포판 패키지가 지나치게 오래된 경우 Prometheus 공식 release의 정적 바이너리를 systemd 서비스로 설치한다. node_exporter 기본 포트는 9100이다. [R7]

sudo apt update sudo apt install -y prometheus-node-exporter sudo systemctl enable --now prometheus-node-exporter systemctl status prometheus-node-exporter --no-pager curl http://127.0.0.1:9100/metrics ¦ head

## 8.3 DCGM Exporter — GPU

NVIDIA 공식 DCGM Exporter는 9400 포트에서 GPU 메트릭을 Prometheus 형식으로 노출한다. 공식 quickstart는 GPU가 연결된 Linux 노드에서 컨테이너로 실행하는 방식을 제공한다. [R8]

# Docker + NVIDIA Container Toolkit이 정상 구성된 경우 cd /opt/dcgm-exporter sudo docker compose up -d curl http://127.0.0.1:9400/metrics ¦ grep -E 'DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL¦DCGM_FI_DEV_FB_USED¦DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP' ¦ head

DCGM 컨테이너가 어렵다면 nvidia_gpu_exporter는 nvidia-smi만으로 Prometheus 메트릭을 만들 수 있어 소규모 연구실/consumer GPU 환경에서 간단한 대안이다. 다만 개인 유지보수 프로젝트라는 점을 감안해 기본안은 NVIDIA 공식 DCGM Exporter로 둔다. [R12]

## 8.4 exporter 방화벽

9100과 9400은 학생 PC나 인터넷에 공개할 이유가 없다. 가장 좋은 정책은 “NAS의 Prometheus가 있는 IP에서만 접근 허용”이다. Ubuntu UFW 사용 예시는 아래와 같다. 실제 NAS IP로 교체한다.

sudo ufw allow from NAS_IP to any port 9100 proto tcp sudo ufw allow from NAS_IP to any port 9400 proto tcp # 기존 SSH 접속 정책을 확인한 후 ufw를 활성화할 것 sudo ufw status verbose

주의 원격 서버에서 방화벽을 변경할 때 SSH 포트를 먼저 허용했는지 반드시 확인한다. 잘못된 UFW 설정으로 원격 접속을 잃지 않도록 서버 콘솔 접근 경로를 확인한 뒤 진행한다.

## 8.5 선택 기능 — 실제 Linux 사용자 표시

DCGM Exporter는 GPU 상태를 잘 보여주지만 “현재 이 GPU를 어떤 Linux 사용자가 쓰는가”는 별도 수집이 편하다. starter pack의 `phase2/gpu_user_metrics.py`는 nvidia-smi의 compute process PID를 `ps`로 Linux 사용자와 매핑해 node_exporter textfile collector용 메트릭으로 기록하는 예제다.

예상되는 사용자 메트릭

lab_gpu_process_info{gpu="1",uuid="GPU-...",pid="12345",user="student1"} 1 lab_gpu_process_memory_mib{gpu="1",uuid="GPU-...",pid="12345",user="student1"} 43872

이 기능은 Phase 2용이다. 프로세스를 조작하지 않고 읽기만 하며, command line 전체를 label로 저장하지 않는다. PID는 변동성이 크므로 장기 통계는 사용자 기준으로 집계하고 PID 자체를 보고용 통계에 사용하지 않는다.

# 9. Prometheus 메트릭 수집 구성

## 9.1 prometheus.yml

starter pack 기본 예제

global: scrape_interval: 30s evaluation_interval: 30s scrape_configs: - job_name: node-exporter static_configs: - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_1_IP:9100'] labels: {server: 'gpu-server-1'} - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_2_IP:9100'] labels: {server: 'gpu-server-2'} - job_name: dcgm-exporter static_configs: - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_1_IP:9400'] labels: {server: 'gpu-server-1'} - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_2_IP:9400'] labels: {server: 'gpu-server-2'}

각 static_config에 `server` label을 추가한 이유는 Grafana에서 instance의 IP 대신 `gpu-server-1`, `gpu-server-2`로 보기 쉽게 하기 위해서다.

## 9.2 수집 간격과 보관기간

권장 scrape interval: 30초. 연구실 운영 대시보드에는 충분하다.

GPU utilization 변화가 빠른 실험을 더 세밀하게 보고 싶으면 15초까지 낮출 수 있으나, 먼저 30초로 시작한다.

Prometheus 기본 retention은 버전에 따라 설정 방식이 바뀔 수 있으므로 공식 문서를 따른다. 장기 경향을 보려면 30–90일 수준을 목표로 하되 NAS 저장공간과 series 수를 확인한다. [R10]

GPU 2대 규모에서는 수집 series 수가 크지 않으므로 과도한 장기 retention보다 안정적인 백업/운영을 우선한다.

## 9.3 Target 검증

# NAS 또는 내부 PC에서 curl http://GPU_SERVER_1_IP:9100/metrics ¦ head curl http://GPU_SERVER_1_IP:9400/metrics ¦ head curl http://GPU_SERVER_2_IP:9100/metrics ¦ head curl http://GPU_SERVER_2_IP:9400/metrics ¦ head # Prometheus 웹 http://NAS_IP:9090/targets

합격 조건 Prometheus /targets에서 총 4개의 핵심 target(node_exporter 2개 + DCGM Exporter 2개)이 모두 UP이어야 한다.

# 10. Grafana 대시보드 구성

## 10.1 Prometheus 데이터소스

Grafana `http://NAS_IP:3001`에 관리자 계정으로 로그인한다.

Connections → Data sources → Prometheus를 선택한다.

URL은 같은 Compose network 내부이므로 `http://prometheus:9090`으로 설정한다.

Save & Test가 성공하는지 확인한다.

## 10.2 대시보드 1 — Lab Overview

| Panel | 표시 내용 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| Server Online | 각 server의 exporter up 상태 | 필수 |
| CPU Usage | 서버 CPU 사용률 | 필수 |
| RAM Usage | 사용/총 메모리, % | 필수 |
| Disk Usage | 주요 학습 데이터 볼륨 사용률 | 필수 |
| GPU Grid | GPU 0…N의 utilization | 필수 |
| VRAM | GPU별 used / total | 필수 |
| GPU Temperature | GPU별 온도 | 필수 |
| GPU Power | GPU별 소비전력 | 권장 |
| GPU Processes/User | Phase 2 사용자 메트릭 | 선택 |
| 24h Utilization | GPU별 최근 24시간 trend | 권장 |

## 10.3 대시보드 2 — GPU Detail

변수 `$server`: gpu-server-1 / gpu-server-2 선택

변수 `$gpu`: 0, 1, 2, … 선택

GPU utilization / VRAM used / Temperature / Power를 시간축으로 표시

최근 compute process 사용자 표시(Phase 2)

XID error 등 health 관련 메트릭은 가능한 GPU에서 운영자용 패널로 추가

## 10.4 권장 PromQL

# CPU 사용률 (%) 100 - (avg by(server) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100) # RAM 사용률 (%) 100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes) # GPU utilization (%) DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL # VRAM used (MiB) DCGM_FI_DEV_FB_USED # GPU temperature (°C) DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP # GPU power (W) DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE # Exporter online up{job=~"node-exporter¦dcgm-exporter"}

PromQL label 확인 DCGM Exporter 버전/설정에 따라 추가 label(name, UUID 등)이 달라질 수 있다. 먼저 Prometheus에서 실제 metric을 조회한 뒤 Grafana legend를 `{{server}} GPU {{gpu}}` 형태로 조정한다.

# 11. Homepage 단일 진입점 구성

1차 버전에서 “하나의 사이트처럼 보이게” 하기 위한 가장 간단한 방법이다. Homepage는 예약/모니터링을 직접 구현하지 않고 각 서비스로 연결하는 입구 역할만 한다.

services.yaml 예제

- GPU Lab: - GPU 예약 (LibreBooking): href: http://CHANGE_ME_NAS_IP:8080 description: GPU Soft Reservation - GPU 모니터링 (Grafana): href: http://CHANGE_ME_NAS_IP:3001 description: GPU / CPU / RAM / Disk status - Prometheus (관리자): href: http://CHANGE_ME_NAS_IP:9090 description: Metrics targets and query

첫 카드: “GPU 예약” → LibreBooking

둘째 카드: “GPU 모니터링” → Grafana

셋째 카드: “Prometheus” → 관리자용. 필요하면 학생 화면에서는 숨긴다.

연구실 운영 규칙을 별도 Markdown/Notion이 아닌 Homepage bookmark 또는 고정 안내문으로 링크할 수 있다.

보안 Homepage는 내부망에서만 사용한다. 외부에서 접근해야 한다면 reverse proxy + 인증/VPN을 별도로 구성한다. Homepage 공식 문서도 신뢰되지 않는 네트워크에 노출할 경우 reverse proxy/VPN 및 인증을 권장한다. [R11]

# 12. Soft Reservation 운영 규칙

## 12.1 학생들에게 공지할 핵심 규칙

예약은 GPU 소유권이 아니라 해당 시간의 우선권이다.

예약하지 않은 GPU는 누구나 사용할 수 있다.

예약된 GPU라도 현재 compute process가 없고 사실상 idle이면 다른 학생이 임시 사용(Borrow)할 수 있다.

원 예약자가 예약 시간에 GPU 사용을 시작하려면 Borrow 사용자는 합리적인 시간 내에 GPU를 비워준다.

장시간 작업은 예상 종료시각을 현실적으로 예약한다. 끝났으면 예약을 조기에 삭제/축소한다.

GPU뿐 아니라 CPU/RAM을 많이 사용할 작업은 예약 설명에 예상량을 적는다.

예약 없이 긴 작업을 시작해도 되지만, 다른 학생과 충돌 가능성이 있으므로 장시간/멀티 GPU 작업은 예약을 권장한다.

자동 kill/강제 반납 기능은 없다. 충돌은 연구실 운영 규칙으로 해결한다.

## 12.2 화면에서 사용할 상태 정의

| 상태 | 예약 | 실제 사용 | 의미/행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| FREE | 없음 | Idle | 누구나 사용 가능 |
| RESERVED / IDLE | 있음 | Idle | 예약자 우선. Borrow 가능 |
| RESERVED / IN USE | 있음 | Busy | 예약자가 사용 중인 정상 상태 |
| UNRESERVED / IN USE | 없음 | Busy | 예약 없이 사용 중 |
| BORROWED | 있음 | 다른 사용자 Busy | 임시 사용. 예약자 요청 시 반납 |
| CONFLICT | 있음 | 다른 사용자 + 조정 필요 | 운영자/학생 간 확인 필요 |
| OFFLINE | 무관 | 메트릭 없음 | 서버/exporter/network 점검 |

## 12.3 “Idle” 판정 권장

GPU utilization 하나만 보고 idle을 판정하면 안 된다. 학습이 데이터 로딩/I/O 때문에 잠깐 0%가 될 수 있고, 프로세스가 VRAM을 잡아둔 채 계산이 멈춰 있을 수도 있다. Phase 2에서는 다음을 결합한다.

compute process가 존재하면 기본적으로 In Use로 본다.

compute process가 없고 VRAM used가 매우 작으며, 최근 5–10분 평균 GPU utilization도 낮을 때 Idle로 본다.

Idle 판정은 “Borrow 가능 표시”를 위한 참고 신호이며 자동 프로세스 종료에는 사용하지 않는다.

# 13. Phase 2 통합 Portal 설계

## 13.1 목표

LibreBooking과 Grafana를 각각 여는 것만으로도 Phase 1은 충분히 유용하다. 하지만 최종적으로는 GPU 한 장마다 “예약 + 실제 상태”를 합쳐 아래와 같이 한 화면에 보여주는 것이 이상적이다.

S1-GPU0 RESERVED / IN USE 예약: student1 ~ 18:00 실제: student1 GPU 96% VRAM 78/96GB S1-GPU1 RESERVED / IDLE 예약: student1 ~ 18:00 실제: - Borrowable S1-GPU2 UNRESERVED / IN USE 예약: - 실제: student2 GPU 72% VRAM 44/96GB S1-GPU3 FREE 예약: - 실제: - 사용 가능

## 13.2 권장 기술 스택

| 부분 | 권장 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI | LibreBooking/Prometheus REST 호출에 충분하고 단순 |
| Frontend | Jinja2 + HTMX 또는 작은 React | 학생 프로젝트 난이도에 맞춰 선택 |
| DB | 별도 DB 없음 | 예약은 LibreBooking, 메트릭은 Prometheus가 원본 |
| Auth | 초기에는 내부망 + read-only | 직접 계정시스템을 중복 개발하지 않음 |
| Refresh | 10–30초 polling | WebSocket까지 갈 필요 없음 |

## 13.3 필요한 외부 API

LibreBooking REST API: 현재 예약/자원/사용자 조회. [R6]

Prometheus HTTP API: GPU/서버 최신 metric 조회.

선택: 자체 `lab_gpu_process_info` metric으로 Linux 사용자 확인.

## 13.4 데이터 매핑

resource_user_mapping.yml 예제

# LibreBooking resource -> physical GPU mapping example resources: - resource_name: S1-GPU0 librebooking_resource_id: 1 prometheus_server_label: gpu-server-1 gpu_index: "0" - resource_name: S1-GPU1 librebooking_resource_id: 2 prometheus_server_label: gpu-server-1 gpu_index: "1" users: - librebooking_username: student1 linux_username: student1

Resource ID를 하드코딩하지 말고 mapping 파일 또는 환경설정으로 관리한다. GPU 교체/서버 증설 시 이 파일만 수정할 수 있게 한다.

## 13.5 상태 판정 의사코드

reservation = librebooking.current_reservation(resource_id) metrics = prometheus.current_gpu(server, gpu_index) processes = prometheus.current_gpu_processes(server, gpu_index) busy = (len(processes) > 0) or (metrics.vram_used_mib > IDLE_VRAM_THRESHOLD) if not metrics.reachable: state = "OFFLINE" elif reservation is None and not busy: state = "FREE" elif reservation is None and busy: state = "UNRESERVED_IN_USE" elif reservation is not None and not busy: state = "RESERVED_IDLE" # UI: Borrowable elif reservation.owner_linux_user in process_users: state = "RESERVED_IN_USE" else: state = "BORROWED_OR_CONFLICT"

절대 하지 말 것 Portal이 SSH로 서버에 접속해 프로세스를 kill하거나 GPU 권한을 바꾸도록 만들지 않는다. Phase 2 Portal은 기본적으로 읽기 전용 상태 통합 서비스다.

# 14. 보안·백업·장애대응

## 14.1 네트워크 보안

초기에는 연구실/교내 내부망에서만 서비스한다.

GPU 서버의 9100/9400은 NAS IP에서만 접근 허용한다.

Prometheus 9090은 학생에게 꼭 필요하지 않으므로 관리자/내부망으로 제한한다.

DSM 관리자 포트와 컨테이너 서비스 포트를 인터넷에 직접 포트포워딩하지 않는다.

외부 접속은 교내 VPN 또는 별도 VPN/Reverse Proxy 인증 계층을 사용한다.

모든 기본/예제 비밀번호를 교체하고 secrets를 Git에 커밋하지 않는다.

## 14.2 백업 대상

| 대상 | 내용 | 복구 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| LibreBooking DB | 예약/사용자/자원 | 최우선 |
| LibreBooking config | 환경설정 | 높음 |
| Grafana data | 대시보드/사용자 설정 | 높음 |
| Prometheus TSDB | 과거 사용률 | 중간 |
| Homepage YAML | 진입점 설정 | 중간 |
| Compose/.env 구조 | .env는 안전하게 별도 보관 | 높음 |

DB와 config는 NAS Snapshot/Hyper Backup 정책에 포함한다. Prometheus 장기 데이터는 중요도가 상대적으로 낮으므로 용량이 부담되면 retention을 줄이고 Grafana dashboard/config의 백업을 우선한다.

## 14.3 장애별 1차 점검

| 증상 | 점검 순서 |
| --- | --- |
| Homepage만 안 열림 | homepage container → port 3000 → allowed hosts |
| 예약 사이트 안 열림 | LibreBooking app → MariaDB → lb.env의 DB host/password |
| Grafana No data | Grafana datasource → Prometheus /targets → exporter |
| GPU만 No data | DCGM container → nvidia-smi → NVIDIA Container Toolkit → 9400 |
| CPU/RAM만 No data | node_exporter service → 9100 → firewall |
| 한 서버 전체 Offline | 서버 전원/network → exporter services → NAS route |
| NAS 재부팅 후 일부 서비스 Down | restart policy, volume permission, compose logs |

# 15. 테스트 시나리오와 합격 기준

## 15.1 기능 테스트

| ID | 시나리오 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 학생 A가 S1-GPU0을 2시간 예약 | LibreBooking 달력에 예약자/시간이 표시됨 |
| T2 | 학생 A가 S1-GPU0/1을 동시에 예약 | 멀티 GPU 예약이 한 작업으로 표현됨 |
| T3 | 예약 없이 학생 B가 S1-GPU2에서 학습 실행 | Grafana는 GPU2 Busy를 표시; 예약 시스템은 막지 않음 |
| T4 | 예약된 S1-GPU1이 실제 idle | Phase 1에서는 달력+Grafana로 확인; Phase 2에서는 Borrowable |
| T5 | GPU 서버 1을 재부팅 | Prometheus가 DOWN 후 복구 시 UP, Grafana 복구 |
| T6 | NAS를 재부팅 | 모든 중앙 컨테이너 자동 복구 |
| T7 | GPU 서버 exporter 포트 외부 접근 | 허용하지 않은 네트워크에서 차단 |
| T8 | LibreBooking DB 백업 후 테스트 복구 | 예약/자원/계정이 복원됨 |

## 15.2 대시보드 합격 기준

두 GPU 서버 Online/Offline 상태

서버별 CPU 사용률

서버별 RAM 사용량 및 사용률

서버별 주요 disk 사용률

GPU별 utilization

GPU별 VRAM used/free

GPU별 temperature

GPU별 power(지원되는 경우)

최근 24시간 utilization trend

## 15.3 운영 합격 기준

최종 MVP 완료 조건 교수 또는 신규 학생이 별도 SSH 명령 없이 Homepage 하나에서 “어떤 GPU가 예약되어 있는지”와 “어떤 GPU가 실제로 바쁜지”를 판단할 수 있고, 예약을 하더라도 다른 사용자의 Linux/CUDA 접근을 시스템이 강제로 차단하지 않아야 한다.

# 16. 학생 과제 분담 및 산출물

## 16.1 권장 분담

| 담당 | 주요 업무 | 필수 산출물 |
| --- | --- | --- |
| A. NAS/DevOps | Container Manager, Compose, Homepage, backup | docker-compose, 운영 README |
| B. Monitoring | node_exporter, DCGM, Prometheus | targets 검증, 설치 문서 |
| C. Dashboard | Grafana 대시보드 | Overview/Detail dashboard export JSON |
| D. Reservation | LibreBooking resource/user/policy 구성 | 자원 목록, 운영규칙 |
| E. Integration (Phase 2) | API 결합, 상태 판정 | Portal source, mapping, test |
| 전체 | 통합 테스트/보안 | Acceptance checklist |

## 16.2 Git 저장소 구조

gpu-lab-infra/ ├── README.md ├── docs/ │ ├── architecture.md │ ├── operations.md │ └── troubleshooting.md ├── nas/ │ ├── docker-compose.yml │ ├── .env.example │ ├── librebooking/ │ ├── prometheus/ │ └── homepage/ ├── gpu-server/ │ ├── node-exporter/ │ └── dcgm-exporter/ ├── grafana/ │ └── dashboards/ └── phase2/ ├── portal/ └── monitoring-user-map/

실제 `.env`, 비밀번호, API token은 Git 제외(.gitignore).

README 첫 화면에 “Soft Reservation — no enforcement”를 명시한다.

서버 IP가 민감한 환경이면 공개 저장소에 넣지 않고 private repository를 사용한다.

## 16.3 학생 보고 항목

설치 과정 스크린샷보다 “재현 가능한 설정 파일”을 우선한다.

왜 이 오픈소스를 선택했는지 1페이지 이내로 정리한다.

장애 하나를 의도적으로 만들고(troubleshooting drill) 복구 절차를 문서화한다.

최종 데모는 “예약→실제 실행→Grafana 변화→예약 종료/idle→다른 학생 사용” 시나리오로 한다.

# 17. 운영 후 확장 아이디어

## 17.1 통계

GPU별 7/30일 평균 utilization

서버별 GPU idle 시간

예약된 시간 대비 실제 Busy 시간

학생별 GPU-hour(사용자 수집 기능이 안정화된 이후)

멀티 GPU 작업 비율

CPU/RAM 포화 시간대

이 통계는 학생 평가가 아니라 서버 증설/재배치 판단에 사용한다. “GPU가 부족한가”를 단순 체감이 아니라 실제 utilization과 예약 충돌 빈도로 판단할 수 있다.

## 17.2 알림

GPU 서버 Offline 지속 시 관리자 알림

예약 시작 시간이 되었는데 GPU가 다른 사용자에게 Busy인 경우 참고 알림

GPU temperature/XID error 등 이상 메트릭 알림

장시간 예약이 끝났는데 예약이 연장되지 않은 경우 UI 경고

알림도 통제 기능이 아님 알림은 상황 공유를 돕는 기능이다. 자동 kill, 강제 로그아웃, GPU device permission 변경은 별도 정책 결정 없이는 구현하지 않는다.

## 17.3 언제 Slurm을 검토할 것인가

다음 조건이 반복되면 Soft Reservation을 넘어 실제 scheduler를 검토할 수 있다: 사용자 수가 크게 늘고, GPU 서버가 여러 대로 확장되며, 예약 충돌이 빈번하고, Queue/Fair-share/자원 강제 제한이 필요해질 때다. 그 전까지는 현재 구조가 운영비용 대비 효율적이다.

# 부록 A. 주요 설정 예제

## A.1 NAS docker-compose.yml

name: gpu-lab services: librebooking-db: image: linuxserver/mariadb:10.6.13 container_name: gpu-lab-librebooking-db restart: unless-stopped env_file: - ./librebooking/db.env volumes: - ./data/librebooking-db:/config networks: [gpu-lab-net] librebooking: image: librebooking/librebooking:${LIBREBOOKING_TAG} container_name: gpu-lab-librebooking restart: unless-stopped depends_on: [librebooking-db] env_file: - ./librebooking/lb.env ports: - "8080:8080" volumes: - ./data/librebooking-app:/config - ./data/librebooking-images:/var/www/html/Web/uploads/images - ./data/librebooking-reservations:/var/www/html/Web/uploads/reservation networks: [gpu-lab-net] librebooking-cron: image: librebooking/librebooking:${LIBREBOOKING_TAG} container_name: gpu-lab-librebooking-cron restart: unless-stopped depends_on: [librebooking] env_file: - ./librebooking/lb.env command: supercronic /config/lb-jobs-cron volumes_from: - librebooking volumes: - ./librebooking/crontab:/config/lb-jobs-cron:ro networks: [gpu-lab-net] prometheus: image: prom/prometheus:${PROMETHEUS_TAG} container_name: gpu-lab-prometheus restart: unless-stopped ports: - "9090:9090" volumes: - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro - ./data/prometheus:/prometheus networks: [gpu-lab-net] grafana: image: grafana/grafana:${GRAFANA_TAG} container_name: gpu-lab-grafana restart: unless-stopped depends_on: [prometheus] ports: - "3001:3000" environment: - GF_SECURITY_ADMIN_USER=${GRAFANA_ADMIN_USER} - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=${GRAFANA_ADMIN_PASSWORD} - GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false volumes: - ./data/grafana:/var/lib/grafana networks: [gpu-lab-net] homepage: image: ghcr.io/gethomepage/homepage:${HOMEPAGE_TAG} container_name: gpu-lab-homepage restart: unless-stopped ports: - "3000:3000" environment: - HOMEPAGE_ALLOWED_HOSTS=${HOMEPAGE_ALLOWED_HOSTS} - PUID=${PUID} - PGID=${PGID} volumes: - ./homepage:/app/config networks: [gpu-lab-net] networks: gpu-lab-net: driver: bridge

## A.2 LibreBooking lb.env

LB_INSTALL_PASSWORD=CHANGE_ME_INSTALL_PASSWORD LB_DATABASE_PASSWORD=CHANGE_ME_DB_USER_PASSWORD LB_DATABASE_NAME=librebooking LB_DATABASE_USER=lb_user LB_DATABASE_HOSTSPEC=librebooking-db LB_LOGGING_FOLDER=/var/log/librebooking LB_LOGGING_LEVEL=ERROR LB_LOGGING_SQL=false LB_DEFAULT_TIMEZONE=Asia/Seoul LB_SCRIPT_URL=http://CHANGE_ME_NAS_IP:8080/Web

## A.3 LibreBooking db.env

TZ=Asia/Seoul PUID=1000 PGID=1000 MYSQL_ROOT_PASSWORD=CHANGE_ME_DB_ROOT_PASSWORD MYSQL_DATABASE=librebooking MYSQL_USER=lb_user MYSQL_PASSWORD=CHANGE_ME_DB_USER_PASSWORD

## A.4 Prometheus config

global: scrape_interval: 30s evaluation_interval: 30s scrape_configs: - job_name: node-exporter static_configs: - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_1_IP:9100'] labels: {server: 'gpu-server-1'} - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_2_IP:9100'] labels: {server: 'gpu-server-2'} - job_name: dcgm-exporter static_configs: - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_1_IP:9400'] labels: {server: 'gpu-server-1'} - targets: ['CHANGE_ME_GPU_SERVER_2_IP:9400'] labels: {server: 'gpu-server-2'}

## A.5 GPU Server DCGM Compose

services: dcgm-exporter: image: nvcr.io/nvidia/k8s/dcgm-exporter:4.6.0-4.8.3-distroless container_name: dcgm-exporter restart: unless-stopped gpus: all cap_add: - SYS_ADMIN ports: - "9400:9400"

# 부록 B. PromQL 예제

| 목적 | PromQL 예 |
| --- | --- |
| CPU Usage | 100 - (avg by(server) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100) |
| RAM Usage | 100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes) |
| GPU Util | DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL |
| VRAM Used | DCGM_FI_DEV_FB_USED |
| GPU Temp | DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP |
| GPU Power | DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE |
| Exporter UP | up{job=~"node-exporter¦dcgm-exporter"} |

Disk 사용률 쿼리는 연구실 서버의 실제 filesystem/mountpoint 구조를 확인한 뒤 `node_filesystem_*` metric에서 필요한 mountpoint만 필터링해 구성한다. root, /data, /scratch 등 실제 연구 데이터 볼륨만 보여주는 것이 좋다.

# 부록 C. 공식 참고자료

[R1] Synology — DS1522+ CPU/RAM 사양 — https://kb.synology.com/ko-kr/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have

[R2] Synology — DS1522+ 포함 모델의 Container Manager 빌드 호환성 안내 (2026-05-06) — https://kb.synology.com/ko-kr/DSM/tutorial/Why_is_Container_Manager_1630_not_available_on_my_Synology_NAS

[R3] Synology — Container Manager / Project / Compose — https://www.synology.com/ko-kr/dsm/feature/container-manager

[R4] LibreBooking GitHub — 기능 및 Docker 배포 — https://github.com/LibreBooking/librebooking

[R5] LibreBooking Docker — RUN / examples — https://github.com/LibreBooking/docker

[R6] LibreBooking API Documentation — https://librebooking.readthedocs.io/en/latest/API.html

[R7] Prometheus node_exporter — https://github.com/prometheus/node_exporter

[R8] NVIDIA DCGM Exporter — https://github.com/NVIDIA/dcgm-exporter

[R9] NVIDIA DCGM Exporter default counters — https://github.com/NVIDIA/dcgm-exporter/blob/main/etc/default-counters.csv

[R10] Prometheus Storage / Retention — https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/storage/

[R11] Homepage — self-hosted application dashboard — https://gethomepage.dev/

[R12] nvidia_gpu_exporter — nvidia-smi based fallback — https://github.com/utkuozdemir/nvidia_gpu_exporter

[R13] Grafana Docker installation — https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/

버전 확인 원칙 오픈소스 이미지 태그와 설치 명령은 시간이 지나면 달라질 수 있다. 실제 설치 시 위 공식 문서의 current stable release를 확인하고, 검증이 끝난 뒤 버전을 고정한다. 본 문서는 2026-08-28 확인 기준이다.

# 최종 체크리스트 — 제출 전

☐ NAS에서 Homepage / LibreBooking / Prometheus / Grafana가 모두 Running

☐ LibreBooking에 실제 GPU 수만큼 Resource 등록

☐ 멀티 GPU 예약 시나리오 성공

☐ 두 GPU 서버 node_exporter / DCGM Exporter 정상

☐ Prometheus /targets 모두 UP

☐ Grafana Overview/Detail dashboard 완성

☐ exporter 포트 접근 제어 적용

☐ NAS 재부팅 복구 테스트 완료

☐ 예약 DB/config 백업 및 복구 절차 문서화

☐ 학생용 Soft Reservation 운영규칙 공지

☐ 모든 CHANGE_ME / 기본 비밀번호 제거

☐ 실제 secrets가 Git 저장소에 없는지 확인